Цей вузол у визначеному порядку опитує інші (вто¬ринні) вузли стосовно наявності у них інформації, готової до

передавання. Метод опитуваня може використовуватись ДЛя різних мережних топологій. Однак найбільш природньою для нього є топологія зірки, в якій центральний вузол відіграє роль первиного вузла. У мейнфреймах цей метод використо¬вується для опитування пристроїв введеня данних (терміналів). Метод передаваня маркера подібний до метода опитування, якй працює без первинного вузла. Первиним за чергою стає кожен із вузлів, що отримує спеціальний об'єкт - маркер. Передавання маркера розподіляє управління доступом між усма вузлами мережі. Кожин вузол знає, від кого отримано і кому слід перидати марркер. Правила визначають кожному вузлу максимальний час управління маркером. Метод риалі¬зується для обох логічних топологій - кільця та шини.

Детерміновані метои викликають певну надлишковість у використанні каналу, вимагають додаткового часу та змен¬шують можливості передавання для кожного з вторинних вузлів. Перевагами обох методів є повна відсутність колізій, визначений час проходження сигналу, що мало залежить від трафіку, та можливість забезпечення найбільш активним вузлам пріоритетного використання каналу.

Поєднання певного типу кабеля, мережних адаптерів, ме-режної топології та методу доступу до середовища переда¬вання називають архітектурним вирішенням KM або про¬сто архітектурою мережі. Найбільш поширеною у локаль¬них мережах є архітектура Ethernet, яка грунтується на використанні логічної шинної топології, конкурентного методу доступу до сердовища передаваня та коаксіально¬му кабелі з максемальною пропускною здатістю 10 Мб/с. Використаня сучасних типів витої пари, кабильних центрів та мережних адаптерів дозволяє будувати швидкий Ethernet < PastEthernet) з максимальною пропускною здатністю 100 Мб/с.